Выбор схем подтверждения соответствия для партии ноутбуков

Ситуация: в организацию поступила партия ноутбуков из Китая в количестве 100 единиц. Мы выступаем поставщиком этой продукции, серийного производства у нас нет, доступа к заводу изготовителя тоже нет. Ноутбуки подпадают под технические регламенты ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016.

1. Выбранная схема сертификации: 3с (для партии продукции)

Обоснование:

Продукция поставляется одной партией, а не выпускается серийно.

Схема допускает заявителя в лице продавца (поставщика) иностранной продукции.

Проверяются только образцы из партии, оценка производства не нужна.

Сертификат выдаётся на конкретную партию, инспекционный контроль не проводится.

| Схема | Причина отказа |
| --- | --- |
| 1с | Нужен анализ состояния производства изготовителя |
| 2с | Нужен сертификат на систему менеджмента изготовителя |
| 4с | Рассчитана на единичное изделие |
| 5с - 8с | Исследование проекта или типа для серийной и сложной продукции |
| 9с | Опирается только на документы изготовителя без испытаний |

2. Выбранная схема декларирования: 2д (для партии продукции)

Обоснование:

Схема 2д предназначена для партии продукции или единичного изделия.

Декларация принимается на основании собственных доказательств заявителя.

Испытания проводятся в лаборатории по выбору заявителя, что сокращает сроки и стоимость.

Не требуется производственный контроль, которого поставщик обеспечить не может.

| Схема | Причина отказа |
| --- | --- |
| 1д | Для серийной продукции, нужен производственный контроль |
| 3д | Для серийной продукции с испытаниями в аккредитованной лаборатории |
| 4д | Тоже для партии, но дороже из-за обязательной аккредитованной лаборатории |
| 5д | Нужно исследование типа |
| 6д | Нужна сертифицированная система менеджмента |

3. Алгоритм действий при сертификации

| Шаг | Действие |
| --- | --- |
| 1 | Изучить, какие технические регламенты распространяются на ноутбуки. |
| 2 | Запросить у китайского поставщика техническую документацию и перевести её на русский язык. |
| 3 | Выбрать аккредитованный орган по сертификации. |
| 4 | Подать заявку на сертификацию партии по схеме 3с. |
| 5 | Дождаться решения органа по заявке. |
| 6 | Организовать отбор образцов из партии представителем органа. |
| 7 | Провести испытания образцов в испытательной лаборатории. |
| 8 | Получить сертификат соответствия на партию. |
| 9 | Промаркировать продукцию знаком ЕАС. |
| 10 | Оформить партию на таможне и хранить документы 10 лет. |

4. Алгоритм действий при декларировании

| Шаг | Действие |
| --- | --- |
| 1 | Изучить применимые технические регламенты. |
| 2 | Сформировать пакет технической документации на партию. |
| 3 | Выбрать испытательную лабораторию и передать ей образцы. |
| 4 | Получить протоколы испытаний образцов партии. |
| 5 | Составить, принять и зарегистрировать декларацию о соответствии. |
| 6 | Промаркировать ноутбуки знаком ЕАС. |
| 7 | Выпустить партию в обращение и хранить документы 10 лет. |

Итог: для ввезённой партии из 100 ноутбуков выбраны схема сертификации 3с и схема декларирования 2д. Обе схемы рассчитаны на партию продукции и подходят поставщику, который не имеет доступа к производству изготовителя.