Техническое задание на закупку SSD-накопителей

Чтобы не закупать разные линейки, все ёмкости приведены к двоичному ряду 256/512/1024/2048/4096 ГБ.

Распределение накопителей по подразделениям

| Подразделение | Ёмкость | Интерфейс и форм-фактор | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Бухгалтерия | 256 ГБ | SATA III, 2.5" | Хватает для офисных документов и 1С |
| Отдел разработки | 512 ГБ | NVMe, M.2 2280 | Быстрая работа с кодом, контейнерами и СУБД |
| Отдел дизайна | 1024 ГБ | NVMe, M.2 2280 | Высокая скорость чтения и записи для видео и графики |
| Серверный сегмент | 2048 ГБ | NVMe, U.2 | Нагрузка от виртуальных машин и баз данных |
| Архивный сервер | 4096 ГБ | SATA, 2.5" | Большой объём при невысоких требованиях к скорости |

Внешние системы и компоненты, с которыми должны быть совместимы накопители

| № | Система или компонент | Что унифицируется |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разъёмы на материнских платах ПК | Форм-фактор: M.2 2280 для NVMe, 2.5" для SATA |
| 2 | Интерфейс подключения | Стандарт интерфейса: PCIe 4.0 NVMe / SATA III 6 Гбит/с |
| 3 | Блок питания | Тип разъёма и напряжение: SATA 15-pin 5 В, для U.2 12 В |
| 4 | Серверные корзины и салазки | Высота корпуса накопителя 7 или 15 мм, горячая замена |
| 5 | RAID-контроллер | Поддерживаемый протокол и размер сектора 512e |
| 6 | Операционная система | Поддержка TRIM и работа без сторонних драйверов (Windows 10/11, Linux) |
| 7 | Средства шифрования и защиты данных | Стандарт аппаратного шифрования TCG Opal 2.0 |

Итог: единые требования к форм-фактору, интерфейсу, питанию и протоколам обеспечивают взаимозаменяемость накопителей и совместимость с существующим оборудованием компании.